## µDX - CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COMPACTO

## Introdução

A Dexter lançou no final do ano passado uma versão mais poderosa de seu popular controlador programável µDX. Esta nova versão foi batizada de µDX+ (micro-dx plus). A nova versão permite expandir muito as possibilidades de aplicação do controlador, pois o µDX+ admite o dobro de blocos de programação (256 blocos), o triplo de nodos (192 nodos) e o quádruplo de variáveis (64 variáveis). O número maior de blocos e nodos (nodos são os “fios” que interligam os blocos do programa gerado em diagrama esquemático para o controlador)  possibilita programas aplicativos mais extensos. Já o grande número de variáveis aumenta o limite de temporizadores no programa de 16 para 64 temporizadores (entre monoestáveis, atrasos, pulsos ou osciladores).

De resto, o µDX+ manteve total compatibilidade com o tradicional µDX. Inclusive, é possível rodar programas elaborados para o µDX no µDX+ sem nenhuma modificação. Externamente, os controladores são idênticos, exceto pela etiqueta na parte posterior do equipamento, que identifica os modelos.

Neste artigo descreveremos a programação do controladores µDX e µDX+ e algumas aplicações. Os controladores são programados através do software PG (Programador Gráfico), incluído no CD desta revista. Este programa roda em janela DOS, no ambiente Windows 95 ou 98. O PG é um ambiente para desenvolver aplicações para o µDX e µDX+ de forma gráfica e amigável. Assim, não existem linhas de programação nem instruções, mas blocos ("ícones") que são interligados, como se fossem componentes elétricos reais. Todas as operações são feitas através do mouse, com poucas intervenções do teclado. O software inclui um simulador, permitindo testar os programas elaborados no PG mesmo sem o controlador µDX.

A versão 5.5 do PG, integrada à cópia do site da Dexter incluída no CD da revista, prevê a utilização de controlador programável µDX+, possibilita o acesso direto as entradas e saídas do módulo de Expansão de Entradas/Saídas, além de várias outras melhorias. Para obter sempre a última versão do software PG visite nossa página na Internet – www.dexter.ind.br. Para acessar o PG clique sobre o cartaz animado (banner) “Novo PG Versão 5.5. Faça download aqui...” na página principal do site da Dexter (incluído no CD da revista), ou vá em [Produtos]  [Software PG]  [PG Versão 5.5]  Software PG – Programador Gráfico Versão 5.5 para Windows. Em [Artigos] pode-se obter uma apostila sobre controladores programáveis, além de artigos e catálogos da Dexter.

## Como Programar

Ao rodarmos o PG surge a tela de apresentação. Ao pressionar qualquer tecla esta tela é substituída pela tela principal do programa. Nesta tela notamos, a direita, uma série de desenhos que representam os diferentes "componentes" que irão formar o "circuito" a ser transmitido para o µDX. A área livre, a esquerda, é onde o "circuito" é elaborado. Basta capturar com o mouse os blocos existentes e ir montando o circuito nessa área.

Por exemplo, se quisermos fazer um relé temporizado que, uma vez ativado, fique ligado durante 5 segundos, independentemente da entrada, desenhamos:

Primeiro, capturamos uma entrada através do mouse (aponte para as entradas e clique uma vez a tecla esquerda do mouse). A seguir, lar-gamos a entrada na área de edição (clique nova-mente a tecla esquerda do mouse).

Faça o mesmo com os outros blocos (mono-estável e saída).

Então, aponte para o vértice do bloco de en-trada e pressione o mouse. Com as setas do teclado una a entrada E1 a entrada do mono e sua saída a saída S1.

Por fim, aponte com o mouse para o centro do monoestável e pres-sione  a tecla [E] do teclado do computador.

Programe 5 segundos de duração do pulso do monoestável via tecla [Const].Pressione [OK] e está pronto o progra-ma!

Para simular este pro-grama selecione a tecla [Mon] (canto superior direito do vídeo) e, a seguir, [Simulador].

Pressione a tecla [S] para iniciar a simu-lação. A tecla [1] ativa a entrada E1 do µDX simulado, iniciando a temporização. Utilize as teclas [+] e [–] para aumentar ou diminuir a velocidade de simula-ção, ou ainda a tecla [X] para executar o programa passo a pas-so.

Se transmitirmos este programa ao µDX, cada vez que for energizada a entrada E1 a saída S1 será acionada durante 5 segundos. Para transmitir o programa basta conectar o µDX a porta paralela do microcomputador via cabo próprio (acompanha o µDX) e pressionar a tecla [µDX] existente na tela principal. Esta tecla abre uma janela com várias opções, entre elas compilação do programa e transmissão para o µDX:

Para comutar o PG para µDX+ basta editar o bloco de configuração existente no canto superior esquerdo da tela. Para isso, aponte com o mouse o centro deste bloco e pressione a tecla E (de edição) do teclado do microcomputador. Deve surgir a tela abaixo:

A seguir, pressione em [µDX+] e clique em [OK]. O programa criado anteriormente será modificado como mostrado abaixo:

Note que o  bloco de configuração agora indica controlador µDX+, e a variável auxiliar do temporizador (atraso de 5 segundos) é v63, em vez de v15, como no caso do µDX. Isto  porque o limite de variáveis foi ampliado de 16 para 64 variáveis (v0 a v63).

programas de exemplo são fornecidos com o PG. Para carregá-los primeiro clique na tecla [Arq] e, a seguir, em [DIR]:

Deve surgir uma janela azul, com todos os programas de exemplo que acompanham o PG. Selecione o programa desejado apontando-o e pressionando a tecla esquerda do mouse. Por fim, pressione a tecla [Ler]:

Maiores detalhes podem ser obtidos no manual do Controlador Programável µDX e no curso sobre Controladores Programáveis, disponíveis no CD que acompanha esta revista, e também no endereço da Dexter na Internet: www.dexter.ind.br.

Controladores Programáveis µDX e µDX+

## Descrição dos Blocos

## Entrada

Tanto o µDX como o µDX+ possuem 4 entradas que podem ser utilizadas através deste símbolo (E1 à E4). Estas entradas permitem até 48 V diretamente. Além disso, tem alta impedância (10K), permitindo sensores de baixo "fan-out" (baixa capacidade de corrente de saída).

## Saída

As saídas do µDX e µDX+ (S1 à S4) acionam relés, capazes de comandar até 1000 W. Está disponível tanto o contato direto quanto o reverso do relé.

## Chave NA

A Chave NA (normalmente aberta) só permite a passagem de sinal por ela caso o nodo de controle (linha pontilhada) esteja ligado, fechando a chave (similar a uma chave interruptora comum).

## Chave NF

A chave NF (normalmente fechada) permite a passagem de sinal caso não esteja acionada via nodo de controle (linha pontilhada). É similar as chaves usadas em porta de geladeira, que quando pressionadas (nodo de controle ativado) interrompem a passagem de energia elétrica.

## Relógio

Este bloco permite disparar um processo em um determinado horário. É possível especificar dia da semana, hora e minuto. Graças ao relógio interno do µDX, ele sabe que horas são e qual o dia da semana atual. Note o nodo de controle pontilhado, à esquerda. Este nodo deve estar ativo para que o nodo de saída ligue no horário determinado.

## Monoestável

O bloco de monoestável simula exatamente esta função elétrica, ou seja, ao acionar o nodo de entrada o nodo de saída é mantido acionado durante o tempo especificado, independentemente do nodo de entrada. Assim, é possível gerar pulsos de saída desde décimos de segundo até dias.

## Atraso

O atraso liga o nodo de saída depois de transcorrido o tempo especificado. Pode ser usado em um alarme, por exemplo, para permitir ao proprietário um tempo, após a detecção,  para desligar o sistema antes de seu disparo.

Função

Este bloco manipula variáveis internas (podemos ter até 64 variáveis de 8 bits no programa). As funções permitidas são soma, subtração, mover valor, deslocamento de bit à direita ou à esquerda e operações lógicas como AND, OR e XOR. Além disso, este bloco permite testes como se a variável é maior ou menor que determinado valor e teste de bit.

DXNET

Este é o bloco que permite a intercomunicação com vários µDX utilizando-se a rede local DXNET. Com ele podemos transferir o estado de uma ligação (ativa ou desativa) ou o valor de uma variável de um µDX para qualquer outro µDX. Com este recurso, pode-se fazer programas bastante complexos apenas distribuindo as tarefas entre os vários controladores ligados em rede.

## Expansão

O bloco de expansão acessa o conector de expansão existente no µDX que, através de circuitos opcionais, permite aumentar o número de entradas e saídas de 4 de cada para 12 de cada ou a instalação de teclado/display para entrada de dados.

## Energia

Este bloco permite forçar a ativação de determinada linha. Assim, ele equivale a ligar esta linha ao positivo do circuito. Por exemplo, o bloco de relógio tem uma linha de controle que deve estar ativa para permitir seu funcionamento. Se quisermos que o relógio funcione constantemente basta conectar à sua linha de controle um bloco de energia.

## Rótulo

O rótulo permite conectar dois pontos do programa sem a necessidade de puxar uma linha de um ponto ao outro. Isto é útil em programas complexos, em que há dificuldade para efetuar todas as ligações. Funciona como um "label" em linguagens tradicionais.

## Nodo EL

Este interessante bloco produz um pulso na saída sempre que o µDX é energizado pela rede elétrica (note que há necessidade das pilhas internas neste caso, já que o programa deve estar rodando mesmo com a falta de energia elétrica). Com isso, o programa pode tomar alguma providência necessária para reiniciar o processo a partir do retorno da rede elétrica.

## Nodo ED

Este bloco efetua a mesma função do bloco anterior, só que o pulso é gerado ao faltar energia elétrica. Uma aplicação seria para avisar outros µDX da rede DXNET de que faltou energia elétrica a determinado µDX ( note que o programa e a comunicação em rede não necessitam de rede elétrica para seu funcionamento, basta estar instaladas as pilhas internas).

## Pulso

Este bloco opera exatamente da mesma forma que o de atraso, exceto que o atraso mantém a saída ligada (após o tempo de atraso especificado) enquanto a entrada estiver ligada e o pulso produz apenas um pulso (de 1/16, 1/32, 1/64 ou 1/256 de segundo, conforme o bloco µDX) na saída.

## Oscilador

Este bloco produz pulsos constantemente na saída, espaçados por um intervalo de tempo programável. Permite piscar lâmpadas ou acionar de forma intermitente sirenes de alarme, por exemplo.

## Inversor

A chave inversora é, na verdade, uma chave NF com a entrada ligada diretamente à fonte positiva. Assim, se o controle estiver desativo sua saída estará ativa e vice-versa, produzindo a inversão de sinal.

## PWMin

Este bloco de instrução permite que o µDX converta um sinal modulado em largura de pulso para um valor de 8 bits a ser guardado em uma variável do programa. O bloco possibilita a leitura de sinais analógicos, pois efetua a conversão analógica para digital (A/D de 8 bits). Com um circuito usando o tradicional timer 555 e poucos componentes adicionais pode-se monitorar tensões, temperatura, etc.

## Biestável

Este é o popular "flip-flop", ou seja, a cada borda de subida do sinal de entrada sua saída troca de estado. Com ele podemos memorizar algum estado (flag) no programa ou dividir a freqüência de saída de um oscilador.

## Bloco µDX

Este bloco sempre está presente no canto esquerdo superior do vídeo. Serve para indicar qual o endereço na rede local DXNET (note que podemos ligar até 15 µDXs em rede), a duração do ciclo e o tipo de controlador (µDX ou µDX+). O ciclo de execução pode ser programado para 1/16, 1/32, 1/64 ou 1/256 de segundo.

DEXTER Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Av. Pernambuco, 1328, cj. 307/309   CEP:90240-001   Porto Alegre   RS

Fone/Fax: (0xx51) 3343-2378, 3343-5532

Internet: www.dexter.ind.br

E-mail: dexter@dexter.ind.br